雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目配套连接道路改造施工图说明

交通工程施工图设计说明

一、工程概况

本项目位于雅安市雨城区草坝镇均田坝村，本项目为改建工程，本项目起点从名兴草大道与物流通道交叉口附近，起点桩号为K0+000，改造至草坝方向1690.364m处。道路等级为城市主干路，设计时速40km/h，道路红线宽度36m。

本次交通工程设计交通安全设施等级：B级。

技术标准表

| 项目 |  | 单位 | 规范值 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 |  |  | 城市主干路 | 城市主干路 |  |
| 红线宽度 |  | m |  | 36 |  |
| 标准轴载 |  | kN |  | BZZ-100 |  |
| 交通等级 |  |  |  | 重交通 |  |
| 设计速度 |  | km/h | 60/50/40 | 40 |  |
| 停车视距 |  | m | ≥40 | 40 |  |
| 机动车道最小净高 |  | m | 4.5 | 4.5 |  |
| 非机动车道和人行道最小净高 |  | m | 2.5 | 2.5 |  |
| 沥青路面设计使用年限 |  | 年 | 15 | 15 |  |
| 交通量饱和设计年限 |  | 年 | 20 | 20 |  |
| 平曲线 | 不设超高最小半径 | m | 300 | 800 |  |
|  | 圆曲线最小长度 | m | 110 | 45.711（128.80） |  |
|  | 不设缓和曲线最小半径 | m | - | - |  |
| 竖曲线 | 凸曲线最小半径 | m | 400 | 5000 |  |
|  | 凹曲线最小半径 | m | 450 | 3450 |  |
|  | 竖曲线最小长度 | m | 90 | 105.342 |  |
| 荷载标准 | 桥涵 |  | 城-A，人群荷载4.0KN/m2 | 城-A，人群荷载4.5KN/m2 |  |
|  | 路面 |  | BZZ-100标准车 | BZZ-100标准车 |  |
| 最大纵坡 |  | % | 8 | 2.421 |  |
| 抗震设防烈度 |  | 度 | 7 | 7 |  |

二、初步设计批复等依据文件

- 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目配套连接道路改造合同

- 国家现行的市政工程相关规范及法规；

- 现场踏勘资料；

- 初步设计批复文件。

三、执行初步设计意见执行情况

1、补充“多杆合一”的内容。

回复：按照意见补充。

四、设计依据、采用规范和标准及设计原则

1、设计依据：

（1）道路工程设计成果文件

（2）其他相关资料

2、采用规范和标准：

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）

- 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2—2022）

- 《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB5768.3—2009）

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）（2019年版）

- 《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

- 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）

- 《路面标线涂料》（JT/T280－2004）

- 《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

- 《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

- 《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

- 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

- 《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

- 《公共场所双语标志英文译法 第1部分：道路交通和旅游景点》（DB510100/T 009—2006）

- 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 《地名标志》（GB17733- 2008）

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

- 《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）

- 《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

- 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）

3、设计原则

1）交通工程本着“安全、有序、畅通”的原则设计；

2）充分尊重雅安市交管部门在路口渠化、交通组织以及交通控制等方面已经取得的成功经验，充分尊重雅安市交管部门的道路交通监控系统的选型和建设思路。

五、设计内容

本设计的内容主要有：交通标线、交通标志、交通预埋管线和交通信号控制系统。

六、交通标线

道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字等所构成的交通安全设施。它的作用是管制和引导交通。

1、交通标线的布设原则

通过合理布设标线、导向箭头，确保车流分道行驶，使交通标线与交通标志相配合，科学合理地诱导交通流，达到交通有序，交通和畅通的目的。

2、交通标线的平面布设

按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）的布设原则，本路布设的交通标线类型有：可跨越对向行车道分界线、停止线、人行横道线、导向箭头等。

- 道路中线采用双黄线，线宽15cm，双黄线内间距120cm，标线中央设置中央隔离护栏。

（2）停止线：表示车辆等候放行信号的停车位置。划设于交叉路口的进口道前端，与车行道中心线连接，为白色实线，线宽40cm，距离人行横道200cm。

（3）人行横道线：路段开口处和交叉口等地方标划的白色斑马线，线宽45cm，间隔60cm，长度除标注外均采用5m。

（4）导向箭头：表示车辆的行驶方向，主要用于交叉道口的导向车道内及对渠化交通的引导，颜色为白色，箭头的长度为600cm，相邻两组箭头之间的间距为30m。

（5）车行道边缘线-白色实线：设置于机动车边缘，为禁止车辆越线行驶。白色线宽15cm。施划车行道边缘线时，如遇单位进出口应施划成虚线（200cm实线，400cm间隔,如缺口距离不够，可不施划标线）。

3、交通标线材料的选择

路口标线及路段标线采用热熔标线施划。

热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，热塑标线材料，必须符合交通标线的技术要求:耐久、耐磨耗、耐腐蚀，与路面粘结强；在恶劣的气候条件下，具有较好的辩认性；具有防滑性能和一定的粗度，便于施工，与人无害。施工应保证一般标线厚度为1.8mm，特殊标线厚度为2.5mm。

标线光度性能：正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80 mcd∙m−2∙lx−1， 黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 50mcd∙m−2∙lx−1。新划标线的初始逆反射亮度系数应符合GB/T21383的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150 mcd∙m−2∙lx−1， 黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100 mcd∙m−2∙lx−1。雨夜标线应具备湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。

标线涂料中应混合占总重量18%的玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：圆形颗粒含量不小于70%；玻璃珠应满足GB/T24722-2020要求，其中粒径为0.6~0.85mm的玻璃珠质量含量应为25%~30%。

导向箭头、人行横道线及图案采用厚2.5mm；其它标线采用1.8mm厚。

七、交通标志

道路交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通设施。

1、交通标志的设置原则

交通标志平面布设按照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2—2022）的要求，力求作到各类标志齐全、辨认清晰、功能完整。通过对驾驶员适时、准确的诱导，将道路快速、舒适、安全的效能充分发挥出来。在标志布设中，主要遵循的原则有：

（1）以合理、高效地引导交通为设计要求。

（2）标志设置合理有效，避免信息过载引起驾驶员眼花缭乱，影响标志功能的发挥。

（3）注意版面注记及结构形式与道路线形、环境等其他沿线设施的协调配合，以满足视觉及美观要求。

（4）标志的结构设计掌握“充分满足功能要求、尽量降低造价并考虑美观”的原则。

2、交通标志平面布设

交通标志分为主标志和辅助标志两大类。本设计布设的标志类型主要有禁令标志、指示标志及指路标志。标志颜色、形状和字符以及设置地点必须《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）执行。

3、交通标志版面反光材料的选择

综合考虑使用功能（特别是夜行的要求）、应用场合和使用年限，以及国标对道路等级的有关规定，交通标志反光膜采用满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的反光膜，本次设计标志反光膜采用Ⅳ类，即通常为微棱镜型结构，又称超强级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标。

反光膜应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。

反光膜的光度性能以逆反射系数表述，Ⅳ类反光膜（包括丝网印刷和贴覆电刻膜后的反光膜）的逆反射系数值不应低于表中的规定。

色度性能：

反光膜在白天表现的各种颜色，即昼间色或表面色，其色品坐标和亮度因数应在下表中规定的范围内。

4、交通标志结构设计

根据标志版面尺寸大小及设置位置的需要本设计采用的标志支架结构形式有单柱式、单悬臂式以及附着式。标志底板全部采用铝合金板，标志板厚度采用3.0mm，并均采用铝合金龙骨加固。标志的立柱、横梁以及其他钢连接件均采用HPB300钢，焊条全部采用J42，所用钢材（包括立柱、横梁和标志板背面）均采用先热镀锌再喷塑的方式进行防腐处理，喷塑颜色由交管部门确定，满足雅安市相关要求。钢构件镀锌层厚度600g/m2，紧固件镀锌层厚度350g/m2，所用锌应为GB470《锌锭》中规定的0号或1号锌，螺栓连接件在镀锌后应清理螺纹或作离心分离处理。镀锌工艺应符合GB470《锌锭》的要求，保证镀锌的厚度和均匀度。构件镀锌后，外表应整洁光泽，不得有明显的气泡、裂纹、疤痕、毛刺、端面分层等缺陷。高强连接螺栓和高强地脚下螺栓（包括相应的螺母、垫圈），应采用40B或45号钢（并镀锌），并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006的规定。施工时应严格按照规范要求进行。

标志牌的滑动铝槽应采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，采用的型铝应符合GB/T 6892等有关标准的要求，并尽可能选用与标志底板相同或相近的材料。

单柱式标志基础采用混凝土基础，悬臂式标志基础采用钢筋混凝土基础，根据版面的大小决定其尺寸及埋置深度，水泥混凝土强度不小于25Mpa，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。钢筋采用热轧结构钢筋（Φ14及以上为Ⅱ级钢筋），应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018及现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。一级钢筋为HPB型号，三级钢筋为HRB型号。

标志在安装时，应尽可能与道路中线垂直或成一定角度；禁令和指示标志为0~45，指路标志版面与道路垂夹角为0~10°。

根据《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T 3360-01-2018，雅安市50年重现期的风速值为24.5m/s，本次设计标志结构设计抗风速28m/s。

5、其他安全设施

本工程其他安全设施参考交管部门意见。

八、交通信号控制系统

本次设计道路应预埋交通地下管道，实施窨井和信号灯、控制机基础等；新建交安设施需满足现有交通平台通信协议。

1、设备箱

标准机箱：1160mm*725mm*420mm

可提供足够的位置安装交通信号机、光端机、检测器机架等设备。安装机架需在前面板预留15mm余量。

2、 设备箱基础支架

镀锌钢件：266mm* 482mm*280mm

3、信号控制机

# 交通信号控制器被安装在外场路口，即可独立按照预设的方案控制机动车、行人信号灯以及可变交通标志等，也可以通过通信设备与中心控制计算机相连接，接受并执行中心预设方案或通过中心计算机利用UTC/SCOOT系统实时优化生成的方案。同时所选用的交通信号机需与雅安市交通智能信号控制系统相匹配。交安施工前需与交管部门对接，信号机按照交管部门意见进行成品采购。

4、信号灯种类

本工程信号灯分为机动车信号灯、行人信号灯两种类型。

信号灯杆、灯具背面统一喷塑，信号灯立杆颜色由交管部门确定。机动车灯在标准机非分离路口采用Φ400LED（三灯三色）满盘灯，所有灯具应横置；行人灯在路口采用Φ300LED二合一灯。

信号灯主要技术指标应不少于下述要求：

（1）电气性能:不得使用容性变压器，必须使用电源变压器

（2）输入电源：AC220V±25%  50Hz±2%

（3）温  度：-5°C～+80°C

（4）湿  度：≥95%

（5）光  源：高强度面发光二极管

（6）光源寿命：＞10万小时

（7）光  强：≥4000cd/m2

（8）可视距离：车行信号灯＞200m

（9）外 观：信号灯灯壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑，无缺陷。

（10）绝缘电阻：﹥500MΩ

（11）稳流控制：控制器设有LED发光管稳流控制电路，当LED发光二极管的电流超出设定值的时候，稳流控制装置的开始作用，将超出的电流分流掉，保证LED发光二极管工作在设定的工作电流上。可控电流灵敏度<1ma。

（12）防护等级：外壳防护等级： 防尘等级及防水等级不低于相关规范要求。图案指示的信号灯满足相关规范的规定。

信号灯中红黄绿三个变压器应避免相互感应，防止红灯亮时，其他两种颜色信号灯有电压。

5、倒计时器标准

（1）设置方式

倒计时器与信号灯具单独设置，不得采取组合方式。

（2）尺寸要求

机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用600（高）×400（宽）mm。

人行信号灯的数码倒计时器的透光面尺寸采用300mm×300mm，外框尺寸采用与行人信号灯一致。

倒计时器应满足相关规范的规定。

（3）颜色

倒计时器针对红灯信号、绿灯信号分别倒计时，红灯信号倒计时采用红色字体，绿灯信号倒计时采用绿色字体。

（4）计时方式

信号灯倒计时器采用通信式，直接与路口信号灯控制机采用一个平方的两芯双绞线连接，不得采用学习型倒计时器。

单位数通信式倒计时器指标应不少于下述要求：

位数：1位，最大显示描述9秒

颜色：红、绿、黄（个位）

工作方式：通讯、采样

取电方式：信号机取电

光    源：高强度面发光二极管

防护等级：≥IP54

可视距离：≥200m

安装方式：两边脚、抱箍安装

6、管道敷设

（1）敷线管道要求强、弱电分管，规格如下：

本工程交安管线与照明管线合并设置，具体管线工程量详见电照工程图纸；

敷线管道   1根φ125mm镀锌钢管，内套Φ110mmPVC管；

敷线管道   1根φ80mm 镀锌钢管，内套Φ75mmPVC管；

所有预埋的镀锌钢管壁厚规格为3.0mm。

镀锌钢管接头处外套钢管套，满焊并做防腐处理。

管线的具体走向和窨井的位置参考预埋管线平面布置图。

（2）灯杆基础至窨井管道：

机动车灯杆基础至窨井埋设3根φ125mm镀锌钢管；

非机动车灯杆基础至窨井埋设1根φ80mm 镀锌钢管。

（3）信号机至箱变

交安敷线管道：1根φ80mm镀锌钢管，内套φ75mmPVC管。

镀锌钢管接头处外套钢管套，满焊并做防腐处理。

管线的具体走向和窨井的位置参考管线预埋图纸。

（4）地下管道埋设

路面须埋放镀锌钢管，管道顶端至路面的深度应在700mm以上；人行道路面一般埋设镀锌钢管（除图纸在要求外），管道顶端至路面的深度应在700mm以上。镀锌钢管采用热镀国标管，管壁厚度和镀锌层必须符合国标标准。

管道槽底部地基应坚实平整，严禁扰动基底，如基底出现松土等不实情况时，应根据监理工程师的指标夯实处理，夯实的密实度应符合图纸要求。平整夯实后铺设50mm的沙垫层后再放管。下管前，应对沟底尺寸、高程、坡度、地基及基础进行检查，并报监理检验合格后才能放管。镀锌钢管连接应牢固， 密封良好，对口准确，套接的短套管或带螺纹的管接头长度不应少于电缆管外径的2.2倍；塑料管在套接或插接时，其插入深度应为管子内径的1.1～1.8倍，在插接面上涂以胶合剂密封，采应用套接时套管两端应封好。道路管线坑回填石粉，不能用余泥回填（新建道路按一般管道敷设要求施工），人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土），回填夯实后应及时清理现场。若管道要加固时，应符合图纸要求，当采用砼或钢筋砼加固时应按相关规范进行。

（5）电缆：路口信号机至机动车信号灯杆处的接线孔所有电缆应采用：

信号机至每根机动车信号灯杆（左、满盘）两组灯底部的接线孔采用10芯铠装电缆（KVV22 10×2.5mm²）连接，机动车灯杆底部的接线孔到该灯杆上的每一组机动车灯采用5芯电缆（KVV 5×2.5mm²）连接。

信号机至每根机动车信号灯杆（满盘）三组灯底部的接线孔采用5芯铠装电缆（KVV22 5×2.5mm²）连接，机动车灯杆底部的接线孔到该灯杆上的每一组机动车灯采用5芯电缆（KVV 5×2.5mm²）连接。

信号机至每根非机动车信号灯或行人信号灯灯杆采用5芯铠装电缆（KVV22 5×2.5mm²）连接，线缆直接上杆，中间不允许有接头。

信号机至每根机动车倒计时器采用屏蔽线(RVVP2×1.5mm²)和电源线(KVV22 2×1.5 mm²)连接，中间不允许有接头。

信号机接入三根管道分别穿电源线采用3芯线缆（KVV22 3×6mm²），线圈馈线和光缆。

信号机预埋一条φ80（内套φ75PVC管）钢管至最近的路灯配电箱。

九、综合杆件

本工程采用的多杆合一可搭载智慧照明、交通标志牌（含路名牌）、信号灯、违章抓拍、公共服务设施指示牌等。预留后期扩展功能，可安装5G基站、LED屏、人脸识别、视频监控、环境监测等智慧设施。智慧路灯根据主要搭载设施不同分三类杆型，具体分类如下：

①、智慧路灯-A型，主要搭载照明设施、机动车信号灯及电子警察等。设计为单悬臂，悬臂长度根据安装地点道路宽度确定，一般调整范围为5-12米，特殊情况下可适当延长（超过12米杆件及基础需重新设计复核）。（详见照明A型杆大样图）。

②、智慧路灯-B型，主要搭载照明设施及大、中型标志牌。设计2-3根悬臂，悬臂长度及数量根据安装地点道路宽度和标志牌尺寸确定。（详见照明B型杆大样图）。

③、智慧路灯-C型，主要搭载智能照明。（详见照明C型杆大样图）。

④、智慧路灯杆体设置卡槽，可搭载小型标志、5G基站及其他智慧设施，可通过卡槽灵活安装3米以下短横臂，搭载重量不超过20kg的设施（详见智慧灯杆合杆示意图）。

十、施工注意事项

交通标线

1、几点注意事项：

①在开放的道路上施工，应注意交通安全。

②应在施工过程中对涂料、溶剂、烟火等实施安全管理。

③应迅速而正确地进行施工，并保持与道路线形的协调一致。

④恶劣天气如：雨、雪、强风等不能进行标线施工。

⑤标线采用先施划冷涂标线过一段时间再施划热熔标线的方法处理。冷涂标线施工对环境的要求比较宽松，适用范围较广，便于今后改变交通组织方式时重新施划，并且有利于保持今后通车时路面的整洁和美观。

2、到达施工现场以后，首先应了解道路交通情况，在尽可能少影响交通的情况下来安排划线工作，要对交通引导做出局部规划，采取完善和醒目的交通安全措施，包括：标志、警告闪光灯、交通锥、指挥旗等。把需要划线的断面保护起来，以便划线工人清洁路面。划标线的路面一定不能有灰尘、砂土、积水等，彻底清扫干净后才可以进行放样工作，标线的放样一定要与道路的线形相吻合，在横断上分配合理，线形流畅美观。画标线结束后，应根据实际完成情况，计测工作量。对不符合要求的标线进行修整，去除溢出和垂落的涂膜，检查厚度、尺寸、玻璃珠的散布情况及划线的形状等。要修剔不合规格的标线，必须及时整理施工机械、工具、扫除施工残留物以及拍照等。

3、在标线施工前，应先将道路表面上的污物、松散的石子或其它杂质清除掉。喷涂标线工作应在白天进行。如果遇到天气潮湿、灰尘过多，风速过大或温度过低(低于4℃时)，喷涂路面标线工作应该暂时停止；

4、热塑标线在涂料中含18%的玻璃珠，同时表面撒布玻璃珠，达到规范拟反射系数要求。

交通标志

1、版面生产

交通标志必须严格按本设计制作，不得任意修改图案。标志板的制作应符合相关规范的规定。

标志版面的生产，主要有制版、刻模、贴膜三道工序，其中尤以大板的拼接和贴膜为重要，一般采用焊接、铆接等方法来生产大板，须保证板的平整度，并保证焊、铆的质量，对接缝应进行严格的处理，板面上的铆钉头应打磨平滑。标志版的形状、尺寸应符合图纸要求，外形尺寸误差不大于±5mm。贴反光膜时要求底板平整、清洁、干燥，同时贴膜车间内应清洁，温度、湿度应控制在一定的范围，否则将导致气泡和皱折的产生。

2、结构生产

本工程所使用的钢管应有出厂合格证、质保证书。

应保证钢管内不得有油渍等污物。

设计中所用钢管的钢号、管径、壁厚施工时不得自行变更。

普通碳素结构钢管（板），在焊接时应注意焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，防腐表面处理时，镀锌应保证锌层的厚度及性能。塗层厚度均匀，色调一致。

所有的立柱及横梁钢管应是整根的，不允许有焊接。立柱钢管长度的截取应保证该标志在指定的安装地点安装后净空要求。

所有的标志立柱的顶端用3mm厚的钢板焊接封盖(柱帽)，悬臂式标志的横梁端头的开口应用横梁帽封闭。

3、现场安装

①标志板在运输、吊装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，构件镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

②安装应仔细将板、柱、基础按设计文件一一对应，避免造成错误。

③标志基础施工，应准确放样。基础开挖时注意不得破坏埋设的电缆、管道以及边坡、边沟和圬工砌体的稳定性。

当设计的安装位置与实际存在的构造物发生冲突或干扰时，应根据实际情况并征得业主或现场监理师同意后适当调整安装位置。位于边沟地段的基础严禁侵占边沟的过水断面，预埋好后应恢复边坡原貌。

④基础上预埋螺栓位置，应校核精确后，方可浇灌砼，以确保立柱中心位置正确和安装上的立柱竖直。

⑤立柱的长度应根据基础顶面与路面的高差作相应调整，并注意立柱不超出标志面板的上缘或上端。

⑥悬臂式标志安装的标志面版应于道路中线垂直。

路侧柱式标志安装时，标志面版应尽可能与道路中线垂直或成一定角度:指路和警告标志为0～10°，禁令和指示标志为0～45。视线诱导标志为80°～90°。

主要设备施工、安装技术要求

1、信号机安装位置

信号机的位置一般设置在背对路口、离路缘石约0.5米的人行道上，并尽可以设置在阴凉处，注意不能影响行人、自行车通行，并考虑与附近的其它市政设施相协调，机箱基础外贴大理石颜色为“芝麻黑”。

信号机基础至最近的窨井采用3根Φ100钢丝管，如果是三个路口（或以上）联动控制则采用4根Φ100钢丝管（或2根Φ100钢丝管，1根Φ150钢丝管），φ150管摆在机箱基础最右侧（面向机箱门）。

信号机电源应就近接入路灯配电箱。

2、线缆接续

- 线缆剥去绝缘层后，首先用压接管压接；

- 压接牢固后，在压接头两端缠绕防水热熔胶带，最后外套热缩管；

- 用喷灯加热密缩。

- 对信号机至信号灯的线缆进行编号、编号在线缆图上进行标注，同时，线缆在信号机、检查井内悬挂铭牌。

3、避雷系统

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC的有关规定进行综合接地处理，整个路口信号设施形成等电位连接：

- 窨井内所有钢管用10mm钢筋焊接在一起；

- 机动车灯杆用2.5mm2的铜芯缆线与窨井内钢管连接；

信号机附近采用3～5根2.5米长的角钢，以5米以上的间距打入地下，作为接地桩。接地电阻≤4Ω。

其它未尽事宜应严格按各现行相关规范及规定执行。

本工程交通标志版面和结构按本地交通标志标准版面和结构实施,具体实施方案前应征求交管部门意见。产品应按国家相关标准生产，由厂家保证质量。