产品规格参数表

| 产品规格 |  |
| --- | --- |
| 基本规格 | 系统梯号：DT2 |
|  | 货物名称：XMODEL 3(MRL)乘客电梯 |
|  | 电梯型号：Xmodel 3(MRL) |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=7.800m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：E-CON中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2250mm*1850mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1500mm |
|  | 轿厢净高：2300mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4100mm |
|  | 底坑深度：1400mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：443发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：夹胶玻璃 |
|  | 轿门材质：443发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：XO-Z0394(L) |
|  | 地板型号：PVC拼花 |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：COP2整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：443发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用XO先进技术，6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用XO先进技术，BR36D不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层为BR39A |
|  | 显示类型：所有层为采用XO先进技术，4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为443发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为443发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 包含五方对讲设备，随行电缆等配件 |  |
| 执行的主要标准 | XO企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/XO 10902.1 其他相关标准 |